Rapport :
Bus de terrain CANOPEN

Martelet Curtis

Table des matières

TP1 : Le variateur de vitesse	2

1.	Présentation du projet.	2

2.	Le programme.	2

a.	Configuration de CANOPEN	2

b.	Le variateur de vitesse	3

c.	Afficheur.	3

TP2 : Le démarreur	4

1.	Présentation du projet.	4

2.	Le programme.	4

a.	Les boutons.	4

b.	Le contrôleur.	4

Annexe	6

# TP1 :
Le variateur de vitesse

## Présentation du projet.

L’objectif de ce TP est d’apprendre le fonctionnement du variateur de vitesse, et de se familiariser avec les bus de terrain CANOPEN.

On veut pouvoir piloter un moteur à l’aide d’un variateur de vitesse. Ce variateur de vitesse sera lui-même piloter au travers d’un bus CANOPEN.

On dispose d’un API Modicon M340 BMX P34 2010 et d’un variateur ATV31. Un câble CANOPEN liera l’API au variateur de vitesse.

## Le programme.

La conception du programme se fera en deux étapes : d’abord, on configurera l’API pour qu’il puisse utiliser CANOPEN. Ensuite, on construira le programme qui pourra piloter le variateur.

La platine sur laquelle j’ai travaillé ne nécessitait pas de câble Ethernet.

### Configuration de CANOPEN

La configuration de CANOPEN se fait en quelques étapes.

On doit d’abord ajouter les composants nécessaires à notre réseau CANOPEN (dans notre cas, le variateur), composants que l’on ajoute dans l’onglet CANopen du logiciel (en dessous de l’onglet « bus automate »).

Une fois fait, on doit ajouter les variables de commandes du variateur. Pour ce faire, on ouvre le variateur, on sélectionne le numéro de voie et enfin on clique sur PDO : c’est là que l’on peut ajouter ou retirer des variables.

Quatre de ces variables sont importantes pour nous : Drivecom command register, Drivecom statut register, target velocity et output frequency :

- Drivecom command register : nous permet d’envoyer des commandes au variateur.

- Drivecom statut register : nous renseigne sur l’étape actuelle du variateur.

- Output frequency : nous permet de savoir la fréquence de rotation du moteur.

- Target velocity : nous permet de commander la fréquence du moteur.

- Motor_Current : nous donne le courant dans les phases du moteur.

Drivecom command register et target velocity doivent être dans la partie réception (%Q) (le variateur va recevoir ces infos) tandis que l’output frequency, Motor_Current et Drivecom statut register doivent être dans la partie émission (%I) (le variateur va transmettre ces infos).

Une fois ceci fait, on doit ajouter ces variables au programme.

Toujours dans le variateur, on clique sur ATV31…, objet d’E/S : c’est ici que l’on ajoutera les variables.

Rien de plus simple, on sélectionne tout, puis mise à jour de la grille et on donne un préfixe aux variables (dans mon cas, momo). On clique sur créer.

Enfin, il faut régler le port CANOPEN de l’API : on va sur la page de l’API et on double clic sur le port correspondant au CANOPEN.

On en a fini pour CANOPEN.

### Le variateur de vitesse

Le variateur de vitesse est verrouillé de base.

Pour dialoguer avec le variateur, on utilise deux variables : Drivecom command register et Drivecom statut register. Ce dernier renvoie une valeur que l’on ne comprend pas : il faut donc la masquer de 16#006F. On crée donc une variable MSK qui sera le résultat de ce masque et qui nous affichera donc la bonne étape.

Pour le déverrouiller, il va falloir envoyer une série de commande au variateur. Cette série est composée de :

| Etape | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MSK= | 16#0040 | 16#0021 | 16#00023 | 16#0027 |
| Drivecom command register = | 16#0006 | 16#0007 | - Marche avant : 16#000F - Marche arrière : 16#080F | - Marche avant : 16#000F - Marche arrière : 16#080F - Arret : 16#0000 |

Pour nous faciliter la vie, on crée un grafcet : à chaque étape, il envoie une commande à l’aide de Drivecom command register, et attends une réponse (voir le tableau pour la valeur de commande et de réponse (MSK)).

La variation de vitesse se fait finalement à l’aide de la fonction target velocity.

### Afficheur.

On souhaite afficher la valeur du courant et la fréquence du moteur.

Ces deux valeurs sont inutilisables dans l’état où elles nous arrivent : on doit donc les convertir. On utilise donc des blocs INT_TO_REAL pour réaliser la conversion.

Enfin, on doit afficher la correcte valeur d’output frequency : on doit faire un produit en croix entre la valeur que nous donne unity et la fréquence max du moteur (que l’on connait). On multipliera l’output frequency par ce facteur grâce à un bloc OPERATE qui fera le calcul automatiquement pour nous.

# TP2 :
Le démarreur

## Présentation du projet.

Ce second TP nous apprendra à configurer et utiliser un démarreur-contrôleur Tesys U, contrôlé au travers du réseau CANOPEN.

Ce démarreur alimentera un moteur, qui devra pouvoir tourner dans les deux sens. Des boutons poussoirs nous servirons à faire tourner le moteur dans un sens ou l’autre. Des capteurs de fin de courses seront aussi présent pour stopper la rotation.

- Un API Modicon M340 BMX P34 2010

- Un Tesys U LUB120.

- Un capteur de fin de course haut.

- Un capteur de fin de course bas.

- Un bouton de marche avant.

- Un bouton de marche arrière.

La platine sur laquelle j’ai travaillé n’avait, encore une fois, pas de câble Ethernet.

## Le programme.

### Les boutons.

On souhaite réaliser des boutons ayant un auto-maintient car on n’aura pas besoin de rester en permanence appuyer dessus, on pourra en plus vérifier que les fins de courses fonctionnent comme on le souhaite. On doit aussi pouvoir changer le sens de rotation du moteur en cours de route en appuyant simplement sur le sens inverse à celui actuel.

On va donc faire deux auto-maintiens : un pour chaque sens. On désigne un sens comme étant la montée et l’autre, comme la descente. 
Le moteur s’arrêtera donc s’il détecte la fin de course qui correspond à sons sens de rotation (montée->fin de course haut (fdch) ; descente->fdcb) ou si l’on appuie sur l’autre sens.

Une fois les boutons correctement configurés, on passe au contrôleur.

### Le contrôleur.

Comme vu dans le premier TP, on doit tout d’abord configurer CANOPEN. La procédure se déroule de la même façon que pour le variateur de vitesse. Les variables en provenance du contrôleur sont cependant différentes que celle du variateur :

- Status_register fonctionne comme le variateur de vitesse : renvoie l’état du contrôleur.

- Control_of_the_system permet de contrôler l’ouverture et la fermeture du contrôleur, ainsi que le sens de l’alimentation du moteur (ce qui influe sur la rotation).

- Control_of_the_comm_module commandera des voyants lumineux : si on a un défaut, une alarme se déclenche, ce qui allume un de nos voyants.

La configuration du contrôleur se fait au travers d’un bloc Ctrl_cmd_u. Il est constitué de 7 entrées et 11 sorties. On ne se servira que de 3 entrées et 6 sorties.

(les cases en noirs sont cochés)

| Entrée | Sortie | Nom | Fonction | Branchement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reg_455 | Prend en compte le registre d’état et prends en compte les données relevé | Status_register |
|  |  | Run_fwd | Marche avant du moteur | Montee |
|  |  | Run_rev | Marche arrière du moteur | Descente |
|  |  | Reg_704 | Registre de contrôle (test le moteur, détecte les défauts, fait tourner le moteur) | Control_of_the_system |
|  |  | Reg_703 | Contrôle le module de communication, transmet les informations | Control_of_the_comm_module |
|  |  | Ready | Signal si le moteur a aucun problème et qu’il est prêt à tourner. | ready |
|  |  | Closed | Le moteur est en cours de marche | KM1_position |
|  |  | Triggered | Disjoncteur déclenché car détecte une surtension/court-circuit. | Q1_tripped_position |
|  |  | Avg_Curr | Valeur du courant moyen dans chaque phase du moteur | Courant |

Ready, KM1_position et Q1_tripped_position sont liés à un voyant, pour que l’on puisse voir ces variables.

La valeur courant ne peut pas être affiché dans son état actuel : on doit utiliser un bloc INT_TO pour convertir cette variable en courant réel, une valeur lisible.

# Annexe

- Variable du TP1.

- PDO du variateur.

- Page de configuration du port CANOPEN.

- Commande du variateur.

- Grafcet.

- Transition grafcet.

- Affichage des différentes variables du TP1

- Variable du TP2

- Bloc Ctrl_cmd_u.

- Schéma d’auto maintient & bloc INT_TO.