Rapport du Projet TP4

Cahier des Charges :

La partie opérative est constituée de deux chariots appelés respectivement
« chariot gauche » et « chariot droit ».
Ces derniers sont équipés d’un disque métallique permettant une lecture de position par 9 détecteurs P1 à P9. Chaque chariot est aussi commandé par les ordres O1 à O8 permettant de monter, descendre, aller à droite et à gauche. De plus, deux capteurs par chariot permettent de connaître les positions haute et basse (GH, GB, DH, DB).

Le cycle démarre à l’appui du bouton Start et uniquement si les deux chariots sont à leur position initiales, P1 haut pour le chariot de gauche et P9 haut pour le chariot de droite.

Si un (ou les deux) chariots ne se trouve pas à sa position initiale à l’enclenchement du process, alors l’initialisation se fait pour ce (ces) chariot(s). La, ou les initialisations faites, rappuyer sur le bouton Start démarrera pour de bon le processus.

Pour optimiser le temps, les deux chariots devront nécessairement se déplacer en même temps, c’est pour cela que chacun aura son propre grafcet.

# Le Chariot Gauche

Le chariot de gauche est piloté par le grafcet GRAFG.

Ce dernier gère les étapes 1, 2, 5 et 6 du cycle.

Au lancement du cycle, le chariot se met en position bas puis avance en P2 pour enfin remonter en position haut. Une fois la pièce remontée, le chariot ira se positionner en P5 seulement si la position est libre. Une fois en P5, la pièce est descendue.

Quand la pièce est dans le liquide, le timer de 5s se lance et le chariot va en P3, attendre que les étapes 3 et 4 se réalisent.

Quand la pièce est dans le bassin 4 et que le chariot droit n’est plus en position P4, alors le process du chariot gauche peut continuer : toujours en position bas, le chariot se déplace en P4 pour attraper la pièce.

Une fois le processus précédent et les 5s passées, la pièce est relevée avant d’être déplacée en P2 puis abaissée. Un mouvement vers la gauche en position basse laissera la pièce au sol, en P2, tandis que le câble sera relevé en haut : le chariot gauche sera en P1 position haute, sa position par défaut.

# Le Chariot Droit

Le chariot de droit est quant à lui piloté par le grafcet GRAFD.

Ce grafcet réalise les étapes 3 et 4 du cycle.

Au lancement du cycle, le chariot droit se mettra en position P6 bas et attendra que la pièce soit mise dans le bac par le chariot de gauche.

Quand la pièce est dans le bac 5 et que le capteur P5 est à 0, le chariot droit se déplace à gauche pour attraper la pièce. Le chariot attendra que les 5s du timer se terminent (il est possible que les actions des deux chariots durent plus de 5s ; dans ce cas, le chariot n’aura pas à attendre) et lèvera la pièce en position haut puis en P8 avant de la baisser dans le bassin 8 pendant 5s.

Une fois les 5s terminées, la pièce est sortie du bassin et aucun mouvement ne sera réalisé à moins que le chariot gauche ne soit plus en P4.

Pour plus de sécurité, une étape intermédiaire est ajoutée : elle vérifiera si le chariot de gauche est en position P3, et si ce n’est pas le cas, attendra en P5.

En P4, la pièce sera baissée dans le bassin puis le chariot s’en ira à sa position initiale, c’est-à-dire en P9 haut.

# La Temporisation

La tempo de 5s a été réalisé avec le bloc AKF_TS.