Rapport TP4 :

Commande d’un robot mobile à roues.

Table des matières

Réalisation du simulateur	2

Question 1 :	2

Question 2 :	2

Régulation de position	3

Question 3 :	3

Question 4 :	3

Question 5 :	4

Suivi de chemin	5

Question 6 :	5

Question 7 :	5

Question 8 :	5

Question 9 :	6

# Réalisation du simulateur

### Question 1 :

La version discrète de v et ω est :

- xCur = xPrev + v*np.cos(thetaPrev)*dT

- yCur = yPrev + v*np.sin(thetaPrev)*dT

- thetaCur = thetaPrev + w*dT

### Question 2 :

x=1, y=1

x=7, y=2

x=2, y=10

# Régulation de position

### Question 3 :

Pour amener le robot à une position x et y voulue, on remplace le calcul de la vitesse linéaire (vel) et angulaire (omega) par ceci :

- vel[i] = np.sqrt((x_des-x[i-1])**2 + (y_des-y[i-1])**2)

- omega[i] = normalizeAngle(atan2(y_des - y[i-1], x_des - x[i-1]) - theta[i-1])

### Question 4 :

L’instruction break sera exécutée quand la distance entre le robot et la position finale est inférieure ou égale à 1mm. On place dans la boucle un break et on se servira de la vélocité, qui est proportionnelle à la distance, comme condition pour l’exécuter.

- if (vel[i] <= 0.00) :
	break

### Question 5 :

x désiré = 4 ; y désiré = 4 ; Distance finale = 0.98 mm

x désiré = -1 ; y désiré = 0 ; Distance finale = 0.98 mm

x désiré = 100 ; y désiré = -4 ; Distance finale = 0.99 mm

# Suivi de chemin

### Question 6 :

Pour réaliser une commande permettant au robot de suivre l’axe des abscisses, on doit utiliser l’équation ω=KDd+Kαα avec KD et Kα des constantes dont on a défini le signe à l’aide de la figure 2 du PDF. On définit la vélocité du robot à 1, et KD=Kα=-1.

Nous avons donc :

- d = y[i-1]

- alpha = normalizeAngle(theta[i-1])

### Question 7 :

x=-7, y=4

x=4, y=-1

### Question 8 :

Maintenant, on souhaite que le robot soit capable de suivre n’importe quelle droite de la forme ax+by+c=0. On modifie donc l’équation de d et alpha tout en conservant KD, Kα et la vélocité :

- d = (a*x[i-1]+b*y[i-1]+c)/(sqrt(a**2+b**2))

- alpha = normalizeAngle(theta[i-1]-beta)

### Question 9 :

a=b=c=1 ;position initiale :x=y=1

a=7, b=6, c=5 ;position initiale :x=4, y=-1

a=-3, b=2, c=0 ;position initiale :x=4, y=-1

a=7, b=6, c=5 ;position initiale :x=0, y=-10